1号楼北侧排污管道坍塌修复工程预算单

坍塌修复工程量暂以60米预算，结算按实际完成量计算。

1、人工排查管道堵塞及管道走向计500元

2、切割混凝土路面长60米×2边=120米×8元=960元

3、挖机开挖混凝土地面及旧管道上方土层：2米（平均高度）×1.5米宽×60米长=180立方米×17元=3060元

4、挖机进出场费计1200元

5、安装直径500混凝土管道暂计60米长×280=16800元（含窨井）

6、机械回填土方一项计1500元

7、管沟上方填沙200mm厚计18立方米×180元=3240元

8、地面浇筑200mm厚混凝土60米长×1.5米宽=18立方米×580元=10440元

9、渣土垃圾外运计4车×650元=2600元

10、以上合计直接费40300元

11、工程管理费、税金等40300元×15%=6045元

12、合计预算总造价40300元+6045元=46345元