福建经济学校

网络布线耗材项目

（招标编号：FESXX2016001）

招

标

文

件

二〇一六年十一月

采购招标标文

学校承办2017年福建省中职组网络综合布线项目技能大赛，现将比赛使用的耗材进行招标的有关事项说明如下：

一、招标单位

福建经济学校

二、招标项目

2017年福建省中职组技能大赛网络综合布线项目耗材。

三、招标内容与要求

招标货物一览表

| 合同包 | 货物 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 主要技术要求 | 交货地点 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省赛耗材 | 1 | 批 | 68000 | 详见下表技术附件 | 福建经济学校 | 合同签订后3个工作日天内交货 |

技术附件

| 序号 | 产品名称 | 技术、配置及功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超五类非屏蔽线缆 | 1) 性能优于ISO 11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007超五类标准； 2) 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； 3) 外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP ； 4) 电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：9.38Ω /100米 (24AWG)；线对直流不平衡电阻：≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 5) 物理特性：传输带宽大于100MHz；24AWG线规； 6) 通过省电子产品监督检验所四连接信道链路与三连接永久链路的检测，通过UL认证； 7）所投产品厂商需通过中国质量认证中心（CQC)的ISO14001：2004环境管理体系与 ISO9001：2008质量管理体系认证，且认证范围包括：综合布线产品（超五类、六类、光纤）、网络机柜； | 箱 | 11 |
| 2 | 超五类屏蔽线缆 | 1) 性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007超五类标准； 2) 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； 3) 外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP； 4) 单面覆塑铝箔屏蔽，接地金属丝； 5) 电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：9.38Ω /100米 (24AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 6) 物理特性：传输带宽大于100MHz；24AWG线规； 7) 通过省电子产品监督检验所四连接信道链路与三连接永久链路的检测，通过UL认证； 8）所投产品厂商需通过中国质量认证中心（CQC)的ISO14001：2004环境管理体系与 ISO9001：2008质量管理体系认证，且认证范围包括：综合布线产品（超五类、六类、光纤）、网络机柜； | 米 | 22 |
| 3 | 六类非屏蔽线缆 | 1) 性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准； 2) 中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度； 3) 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； 4) 外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP； 5) 电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 6) 物理特性：传输带宽大于250MHz；23AWG线规； 7) 通过省电子产品监督检验所四连接信道链路与三连接永久链路的检测，通过UL认证； 8）所投产品厂商需通过中国质量认证中心（CQC)的ISO14001：2004环境管理体系与 ISO9001：2008质量管理体系认证，且认证范围包括：综合布线产品（超五类、六类、光纤）、网络机柜； | 米 | 22 |
| 4 | 六类屏蔽线缆 | 1) 性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准； 2) 中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度； 3) 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； 4) 外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP； 5) 单面覆塑铝箔屏蔽，接地金属丝； 6) 电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； 7) 物理特性：传输带宽大于250MHz；23AWG线规； 8) 通过UL认证； 9）所投产品厂商需通过中国质量认证中心（CQC)的ISO14001：2004环境管理体系与 ISO9001：2008质量管理体系认证，且认证范围包括：综合布线产品（超五类、六类、光纤）、网络机柜； | 箱 | 4 |
| 5 | 超五类非屏蔽4对阻水双绞线 | - 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2007超五类标准； - 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； - 充油式阻水结构，在缆芯中用石油膏进行填充，护套为黑色聚乙烯（PE）材料； - 电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：9.38Ω /100米 (24AWG)；线对直流不平衡电阻：≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000； - 物理特性：传输带宽大于100MHz；24AWG线规； - 通过阻燃等级CM/MP，通过UL认证； | 米 | 330 |
| 6 | 25对大对数线缆 | 1) 性能优于ISO 11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007三类标准； 2) 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）； 3) 外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP ； 4) 通过UL认证； | 米 | 330 |
| 7 | 双蕊皮线光缆 | - 符合GB/T 50312-2007标准。 - 室内；单模（9/125）OS1；使用温度-20℃~+60℃；允许拉伸力长期 40N（采用金属作为加强件的拉伸力为100N）,短期80N（采用金属作为加强件的拉伸力为200N）；允许压扁力长期500N/100mm，短期 1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 - 产品尺寸小、重量轻、结构紧凑，采用独特的凹槽设计，方便接续，简化安装和维护。 - 光缆在弹性方面进行特殊设计，适用于室内及终端安装等经常需要弯曲光缆的情况。 - 光纤置于两根加强件中间，具有优异的抗侧压和抗拉性能。 - 采用G.657弯曲不敏感光纤的蝶形光缆具有优异的抗弯曲性能，在室内拐弯和小空间环境布放，不会影响光缆的传输损耗。 - 采用阻燃PVC或低烟无卤材料作为光缆护套。 - 采用全非金属结构的皮线光缆可避免雷击。（仅限非金属加强件） - 适用室内无严格防水要求的场合。 - 通过权威检测机构检测。 | 米 | 660 |
| 8 | 6蕊室内光缆(9/125) | - 符合GB/T 50312-2007标准。 - 室内；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；允许拉伸力长期 130N（12芯以上为200N），短期440N（12芯以上为660N）；允许压扁力长期 200N/100mm，短期 1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 - 高强度芳纶加强件，确保光纤传输特性长期稳定。 - 外径小，重量轻，易剥离，衰减小，并具有高柔软性。 - 护套层材料通常采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）。 - 紧套光纤施工操作，维护方便。 - 可水平布放或垂直布放。 - 适用室内无严格防水要求的场合。 - 传输距离：千兆1000Base-LX 5000米 ，万兆10GBase-LX4 1000米，万兆10GBase-E 40000米，万兆10GBase-L 10000米。 - 通过权威检测机构检测。 | 米 | 330 |
| 9 | 光缆配线箱 | - 符合GB/T 50312-2007标准 - 箱体采用优质冷轧钢板制造，表面作静电喷涂处理。 - 箱体采用密封条紧压密封，可以有效防止灰尘的进入。防护等级箱体强度IP45/IP55，能够抗腐蚀，具有全天候防护功能，可抵抗意外或恶性破坏。 - 适用于光缆与光通讯设备的配线连接。 - 适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。 - 采用正门结构，光纤扩容、调配方便。 - 单芯光纤光缆和带状光纤光缆通用。 - 熔接盘可取到箱体外操作，施工、维护简单方便。 - 设置加强芯固定装置，接地可靠、保护安全。 - 卡装式适配器面板满足FC、SC 型光纤适配器的调配安装。 | 个 | 11 |
| 10 | ST尾纤(9/125) | - 符合GB/T 50312-2007标准。 - 单模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 - 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 根 | 132 |
| 11 | FC尾纤(9/125) | 1）符合GB/T 50312-2007标准。 2）单模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3）采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 根 | 66 |
| 12 | SC尾纤(9/125) | 1）符合GB/T 50312-2007标准。 2）单模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3）采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 根 | 66 |
| 13 | 光纤热缩管 | 国产 | 包 | 11 |
| 14 | SC桌上型光纤面板 | - 符合GB/T 50312-2007标准。 - 面板外型尺寸符合国标86型，外形美观大方 - 嵌入式的面框，安装方便；面板表面带有嵌入式图标及标签 - 材料采用高强度防火ABS工程塑料 | 个 | 66 |
| 15 | SC耦合器 | - 符合GB/T 50312-2007标准。 - 接头，插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。 - 陶瓷（氧化锆）套管，该部件采用进口高精度机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位，保证产品同轴度及同圆度精确系数。 - 一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 - 通过权威检测机构检测。 | 个 | 132 |
| 16 | SC快速连接器 | 产品特性： - 操作简单，光缆开剥只需一次，施工速度快，对环境操作无需特殊要求 - 无源施工，工具简单，易携带 - 低损耗 - 接续时间短 - 可适用于单模或多模光纤 - 可重复多次使用 主要参数： 光缆类型; Φ2.0mm，φ3.0mm，皮线光缆. 紧包层直径; 250um. 光纤类型; 单模、多模. 插入损耗 （1310-1550nm）; IL（平均）≤0.25db IL(极限) ≤0.5db. 回波损耗 （1310-1550nm）; RL（UPC） ≥40db RL(PC) ≥55db. 裸纤紧固力; F>4N. 抗拉强度; F>50N. 重复组装次数; N>5. 工作温度; -40℃~85℃. | 个 | 308 |
| 17 | 超五类非屏蔽水晶头 | - 符合GB/T 50312-2007超五类标准。。 - RJ45水晶头簧片为三叉设计，适用于软线和硬线。 - 外壳材料为聚碳酸酯，簧片镀金厚度为50μ″。 - 主要参数：插头与插座插拔次数大于1500次；工作温度：-20℃～70℃。 - 通过权威检测机构检测。 | 个 | 330 |
| 18 | 超五类屏蔽水晶头 | - 符合GB/T 50312-2007超五类标准。 - RJ45水晶头簧片为三叉设计，适用于软线和硬线。 - 外壳材料为聚碳酸酯，屏蔽水晶头含金属屏蔽层 , 簧片镀金厚度为50μ″。 - 主要参数：插头与插座插拔次数大于1500次；工作温度：-20℃～70℃。 - 通过权威检测机构检测。 | 个 | 22 |
| 19 | 六类屏蔽水晶头 | - 符合GB/T 50312-2007标准。 - RJ45水晶头簧片为三叉设计，适用于软线和硬线。 - 六类水晶头采用物理线缆隔离技术，为两件式结构，实现最大限度的线对平衡。 - 外壳材料为聚碳酸酯，屏蔽水晶头含金属屏蔽层 , 簧片镀金厚度为50μ″。 - 主要参数：插头与插座插拔次数大于1500次；工作温度：-20℃～70℃。 - 通过权威检测机构检测。 | 个 | 22 |
| 20 | 六类非屏蔽水晶头 | - 符合GB/T 50312-2007六类标准。 - RJ45水晶头簧片为三叉设计，适用于软线和硬线。 - 六类水晶头采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的线对平衡。 - 外壳材料为聚碳酸酯，簧片镀金厚度为50μ″。 - 主要参数：插头与插座插拔次数大于1500次；工作温度：-20℃～70℃。 - 通过权威检测机构检测。 | 个 | 22 |
| 21 | 单口面板（86X86系列） | - 嵌入式面框，隐藏螺丝孔。 - 带有标识条，方便编号管理和维护使用。 - 面板表面带嵌入式图表及标签位置，灵活而又独特的语音、数据互换设计，方便用户装卸更换。 - 组合式双层面板，带面板弹簧门设计，防水防尘。 - 电气性能：储存温度：-40℃～80℃；工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：<95%相对湿度。 - 物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次。 - 产品采用绿色环保材料，无毒无害，通过ROHS认证 | 个 | 121 |
| 22 | 双口面板（86X86系列） | 1）嵌入式面框，隐藏螺丝孔。 2)带有标识条，方便编号管理和维护使用。 3)面板表面带嵌入式图表及标签位置，灵活而又独特的语音、数据互换设计，方便用户装卸更换。 4)组合式双层面板，带面板弹簧门设计，防水防尘。 5)电气性能：储存温度：-40℃～80℃；工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：<95%相对湿度。 6)物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次。 产品采用绿色环保材料，无毒无害，通过ROHS认证 | 个 | 99 |
| 23 | 明装底盒（86X86系列） | 国产 | 个 | 286 |
| 24 | 超五类非屏蔽配线架 | 1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2007超五类标准。 2）整体式配线架设计 ，正面及背面有明显的标签系统，带线缆管理架。 3）IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度。 4）磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子。 5）8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料。 6）外形紧凑，有通用的T568A和T568B线序标签清晰标注于配线架上，便于施工。 7）阻燃性能达到UL94V-0级别。 8）通过UL认证。 9）电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min 无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻:≥200MΩ；接触电阻:≤1MΩ；连续电抗：20MΩ；工作温度：-25℃～70℃。 10）物理特性：传输带宽大于100MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接；插头与插座插拔次数大于1500次。 | 个 | 22 |
| 25 | 六类屏蔽配线架 | - 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2007六类标准。 - 模块化配线架设计，正面及背面有明显的标签系统，带线缆管理架。 - 模块接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值。 - IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度。 - 磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子。 - 8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料。 - 通过UL认证。 - 后部的接地固定装置可方便、有效的接地。 - 锌合金整体压铸360度全方位屏蔽外壳设计，有效防止外部电磁干扰和信息泄漏。 - 电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min 无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻:≥200MΩ；接触电阻:≤1MΩ；连续电抗：20MΩ；工作温度：-25℃～70℃。 - 物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接；插头与插座插拔次数大于1500次。 | 个 | 11 |
| 26 | 理线架（19英寸/1U） | - 符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供辅助管理。 - 采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理，避免划伤线缆，提高承重力。 - 均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，确保传输性能。 - 可拆卸盖板设计。 | 个 | 33 |
| 27 | 超五类非屏蔽模块 | - 性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2007超五类标准。 - IDC打线柱夹子与8芯针方向为90度。 - 磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子。 - 8芯针触点使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料。 - 阻燃性能达到UL94V-0级别。 - 通过UL认证 - 电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min 无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻: ≥200MΩ；接触电阻: ≤1MΩ；连续电抗：20MΩ；工作温度：-25℃～70℃。 - 物理特性：传输带宽大于100MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接；插头与插座插拔次数大于1500次。 | 个 | 253 |
| 28 | 4对连接模块（110配线架专用） | 国产 | 个 | 55 |
| 29 | 5对连接模块（110配线架专用） | 国产 | 个 | 231 |
| 30 | 螺丝（M6） | 国产 | 个 | 1320 |
| 31 | A4抽屉夹（竣工资料用） | 国产 | 个 | 11 |
| 32 | 方螺母 | 国产 | 个 | 660 |
| 33 | 螺帽 | 国产 | 个 | 44 |
| 34 | 号码管 | 国产 | 盒 | 11 |
| 35 | 标签纸 | 国产 | 张 | 11 |
| 36 | 尼龙扎带 | 20CM(30根） | 包 | 11 |
| 37 | PVC线槽 | 国产60X22，长3米 | 根 | 11 |
| 38 | PVC线槽 | 国产39X18，长3米 | 根 | 66 |
| 39 | PVC线槽 | 国产20X10，长3米 | 根 | 11 |
| 40 | PVC线管 | 国产Φ20，长3米 | 根 | 99 |
| 41 | PVC线管直接头 | 国产Φ20 | 个 | 165 |
| 42 | PVC线管管卡 | 国产Φ6安装孔 | 个 | 660 |
| 43 | PVC线管 | 国产Φ50，长3米 | 根 | 11 |
| 44 | PVC线管弯头 | 国产Φ50 | 个 | 22 |

四、报价要求：

（一）报价内容：

报价明细表

| 设备清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否 偏离 |
| 1 | 超五类非屏蔽线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超五类屏蔽线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……自行扩展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）报价说明：

投标报价：报价为含税价格。所有投标均以人民币报价。

- 为保证比赛耗材质量，以上报价备选品牌为北讯（NORTEC）、翰睿(HONVED )、耐克（CNNKS）。

- 投标方的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款，还应包括任何未明确标出，全部材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等

- 如果投标方对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求所提供的设备材料有未报价或漏报、错报、缺报等情况，招标方将视其为投标方予以招标方的投标优惠报价，中标后不予调整

- 五、招标文件评分方案：

- 本项目采用最低价评标法

- （一）评标标准：

- 评标工作将依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制和实施指引》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的报价文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格投标人根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。

- （二）定标原则

- 经评标委员会评审，在提交的投标文件全部满足招标文件实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，最低报价的投标人被推荐为中标候选供应商。

- （三）废标条款

- 根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

六、投标资格

投标单位须有工商行政部门准许的经销以上设备的资格，注册资金在50(含)万元以上人民币，具有独立法人资格，售后服务有保障，信誉好，有履行合同的能力。

七、付款方式

1、中标方根据合同要求供货后验收合格后支付合同款项。

八、投标须知

1．本招标标文作为投标、唱标、定标、签订合同的依据。

2．投标单位于2016年12月5日上午9时前将投标书密封并加盖骑缝公章和法人代表盖章（或签字）后送达或邮寄给招标工作人员，快递寄送的必须在此时间前寄到。

3．开标会定于2016年12月5日10：00在学校办公楼七层会议室举行。

4．投标书应包括以下内容：

（1）投标报价单；

（2）法人代表授权委托书；

（3）投标方认为需加以说明的其他内容；

（4）投标方应按招标文件规定将“投标文件”装订成册,正本一份，副本2份；

5．有下列情形之一的为无效书：

（1）投标报价单未加盖单位公章或法人代表或委托代理人签字的；

（2）投标报价作过涂改，涂改后未在涂改处盖单位印章的；

（3）逾期送交的。

（4）无法人代表授权委托书或法人代表授权委托书填写不全的。

6．总报价为中标物品可以合格使用的价格，包括运输、保险、税金、安装、调试、技术指导等一切费用。

7．中标后无能力供货等原因作废标处理，原则上由次低价中标，依此类推。

8．供应商提供的物品属假冒伪劣产品的，除无条件退货外，扣除投标保证金和经济赔偿，并移交有关部门处罚。

9．已领取标书不参加投标单位累计三次者，禁止参与今后学校采购活动一年。

10．明细报价与总计金额不符的，以总计金额为准。若小数点明显错误的，以调整后计算结果为准。

九、其他

本标文内容，由学校信息中心负责解释，若有疑问，请在标书送达前一天提出，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标方对此均无异议。

2016年11月25日

投标文件格式如下：

一、报价：

1、报价明细表

| 设备清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否 偏离 |
| 1 | 超五类非屏蔽线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超五类屏蔽线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽线缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……自行扩展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

总报价:

大  写:

说明：

(1) 报价中请提供每项明细报价；投标方的报价应包括招标文件提供的技术条款。

(2)报价不得涂改，涂改后须在涂改处加盖公章，否则作废标处理。

(3) 详细要求见标文内容。

2、售后服务承诺：

3、供货时间与承诺：

投标单位（盖章）          法人代表或授权委托人（签字）

年   月   日

二、法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我______   ____(姓名)系_____________________________        __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________________（单位名称）的____ _____（姓名）为我公司代理人，身份证号码_______________________     _________，以本公司的名义参加_________________________（招标人）_______________________________投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：                 职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

三、投标单位资质文件